附件                金門縣市區道路無障礙設施設計審查檢核表        共2頁
	編號
	檢核項目
	規範及標準
	檢核結果
	設計問題分析說明及建議事情
	備註

	3-1
	道路人行通道動線之淨寬
	最小淨寬為0.9公尺，但有供兩輛輪椅併行之需求者最小淨寬為1.5公尺
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	3-2
	道路人行通道動線之淨高
	最小淨高為2.1公尺
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	3-3
	道路人行通道動線之縱向坡度(G)
	除另有規定外，縱坡度宜小於5%，最大不宜大於8.33%（垂直1：水平12）
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	3-4
	道路人行通道動線之橫向坡度
	一般採2%
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	4-1
	坡道長度限制L
(水平投影方向)
	6.25%≦G≦8.33%時，L≦9公尺
5%≦G≦6.25%時，L≦12公尺
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	4-2
	緩衝平台
	坡頂、坡底、轉向處及超過限制長度者應設緩衝平台，平台最小縱向長度為1.5公尺；平台最小寬度不得小於坡道寬度，坡頂、坡底、轉向平台寬度亦不得小於1.5公尺；平台上方最小淨高為2.1公尺；平台最大坡度為2%。
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	4-3
	轉向平台及等待平台
	人行通道動線淨寬不足1.5公尺者，應於動線轉向處設置轉向平台，並於適當地點設置等待平台，平台長寬各1.5公尺以上，平台間距宜小於60公尺。
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	5-1
	全蓋版式溝蓋蓋板
	人行通道動線上之排水人孔應考量設置具防蝕性之全蓋版式溝蓋蓋板，以避免傳統進水格柵孔洞窒礙行人及輪型輔具行進。

	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	編號
	檢核項目
	規範標準
	檢核結果
	設計問題分析說明及建議事情
	備註

	6-1
	防護設施
	無障礙通路如無側牆且高於相鄰地面20 公分以上，應設置高度5 公分以上之防護緣；高於相鄰地面75 公分以上時，除防護緣外應加設高度1.1 公尺以上之安全護欄或護牆。
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	7-1
	鋪面材料
	鋪面表面平順銜接，無高低差，無溝槽，不易破損，並避免光滑表面。
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	8-1
	整齊邊界線
	人行通道動線應於兩側或單側設有整齊邊界線，整齊邊界線設計採用的顏色、材質、觸感或敲擊聲響，應與相鄰地面產生明顯的辨識差異性。
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	9-1
	管線地上物設施
	管線地上物設施不得影響道路人行通道動線之淨寬、淨高等空間。
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	10-1
	車阻
	原則上人行動線上不設置車阻。
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	11-1
	路緣斜坡道型式
	銜接路口之路緣斜坡道採以全斷面式扇形坡面配置，不宜採空間及動線受限的傳統畚箕型坡道設計。
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	11-2
	路緣斜坡道縱坡
	不得大於8.33%（1：12）。
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	11-3
	路緣斜坡道淨寬
	除有特殊限制，淨寬宜大於1.2 公尺。
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	12-1
	人行無障礙動線之銜接
	人行斑馬線之劃設應與人行無障礙坡道及路緣斜坡道之設置順暢銜接，不得錯離。
	□符合    □不符合

□可不適用
	
	

	
	審查結果
	


審查單位:                                                                          單位主管:

PAGE  
2

